# Отчёт по лабораторной работе №1

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

# 1. Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.

# 2. Выполнение лабораторной работы

В рабочем каталоге ОС Windows созданы подкаталоги C:\work\bahis\packer и C:\work\user\vagrant, предназначенные для подготовки box-файла Vagrant (?@fig-1). В каталоге packer размещены образ Rocky-9.4-x86_64-minimal.iso, исполняемый файл packer.exe, файл конфигурации vagrant-rocky.pkr.hcl и подкаталог http, что соответствует требованиям к структуре проекта (?@fig-2).

рис. 1

рис. 2

Файл vagrant-rocky.pkr.hcl содержит блок packer с разделом required_plugins (vagrant, virtualbox), а также переменные, определяющие версию дистрибутива, размер диска, контрольную сумму ISO-образа, архитектуру и параметры SSH (?@fig-3). В подкаталоге http размещён файл ks.cfg, задающий автоматизированные параметры установки системы: загрузчик, очистку разделов, язык, сетевые настройки (DHCP), создание пользователя и post-настройки (?@fig-4).

рис. 3

рис. 4

В каталоге vagrant размещён файл Vagrantfile, определяющий конфигурацию виртуальной машины server: имя box rocky9, сетевой интерфейс с IP 192.168.1.1, параметры VirtualBox (RAM, CPU, VRAM, графический контроллер) и подключение provision-скриптов (?@fig-5). Также создан каталог provision с подкаталогами default, server и client, предназначенными для разделения сценариев настройки окружения (?@fig-6).

рис. 5

рис. 6

В подкаталогах default, server и client размещены скрипты-заглушки 01-dummy.sh, выводящие сообщение о выполнении provisioning (?@fig-7). В каталоге default дополнительно размещены скрипты 01-user.sh (создание пользователя bahis, добавление в группу wheel, настройка PS1) и 01-hostname.sh (установка FQDN вида *.bahis.net) (?@fig-8, ?@fig-9). В каталоге server размещён скрипт 02-forward.sh, активирующий IP-маршрутизацию и masquerading через firewalld, а в каталоге client — скрипт 01-routing.sh, настраивающий шлюз 192.168.1.1 и параметры интерфейсов через nmcli (?@fig-10, ?@fig-11).

рис. 7

![Скрипты-заглушки 01-dummy.sh в каталогах default, server и client]

![Скрипты-заглушки 01-dummy.sh в каталогах default, server и client]

рис. 8

рис. 9

рис. 10

рис. 11

# 3. Развёртывание лабораторного стенда на ОС Windows

В рабочем каталоге C:\work\user\packer выполнены команды packer.exe init vagrant-rocky.pkr.hcl и packer.exe build vagrant-rocky.pkr.hcl, в результате чего произведена автоматическая установка Rocky Linux в VirtualBox и сформирован box-файл (?@fig-12). По завершении сборки в каталоге создан файл vagrant-virtualbox-rocky-9-x86_64.box, подтверждающий корректное формирование образа для Vagrant (?@fig-13).

рис. 12

рис. 13

Далее выполнена регистрация образа в Vagrant командой vagrant box add rocky9 vagrant-virtualbox-rocky-9-x86_64.box, после чего box добавлен под именем rocky9 (?@fig-14). Запуск виртуальной машины Server осуществлён командой vagrant up server, выполнена инициализация сетевых интерфейсов, проброс портов и запуск provisioning-сценариев (?@fig-15).

рис. 14

рис. 15

Запуск виртуальной машины Client выполнен командой vagrant up client, произведена настройка сетевых адаптеров и подключение через SSH (?@fig-16). В графическом интерфейсе VirtualBox обе виртуальные машины успешно загружены, выполнен вход под пользователем vagrant с паролем vagrant (?@fig-17, ?@fig-17-1).

рис. 16

рис. 17

Графический вход в систему на виртуальной машине client рис. 17-1

Подключение к серверу выполнено командой vagrant ssh server, после ввода пароля осуществлён переход к пользователю bahis командой su - bahis и последующий выход из сеанса (?@fig-18). Аналогичные действия выполнены для клиента с использованием команды vagrant ssh client (?@fig-18-1).

рис. 18

рис. 18-1

Завершение работы лабораторного стенда выполнено командами vagrant halt server и vagrant halt client, что обеспечило корректное выключение обеих виртуальных машин (?@fig-19).

рис. 19

# 4. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

В конфигурационном файле Vagrantfile перед разделом с описанием виртуальной машины server добавлены provisioning-блоки common user и common hostname, обеспечивающие выполнение скриптов 01-user.sh и 01-hostname.sh при загрузке ВМ (?@fig-20). Это гарантирует создание пользователя user и установку доменного имени вида *.user.net.

рис. 20

Для применения изменений выполнены команды vagrant up server --provision и vagrant up client --provision, в результате чего повторно запущены provisioning-сценарии и зафиксированы внутренние настройки виртуальных машин (?@fig-21, ?@fig-22). В процессе выполнения на сервере зафиксировано существование пользователя user, что подтверждает корректную работу скрипта создания пользователя.

рис. 21

рис. 22

После применения настроек выполнен вход в графическом интерфейсе под пользователем user на сервере и клиенте (?@fig-23, ?@fig-23-1). При подключении по SSH командой vagrant ssh выполнен переход к пользователю user через su - user, при этом приглашение терминала отображается в формате user@server.usernet и user@client.user.net, что подтверждает корректную настройку hostname и пользовательского окружения (?@fig-24).

рис. 23

Графический вход под пользователем user на клиенте рис. 23-1 ![Проверка SSH-подключения и отображения приглашения пользователя]

# 5. Выводы

В ходе работы выполнена автоматическая сборка box-файла Rocky Linux с использованием Packer и его регистрация в Vagrant. Развёрнуты виртуальные машины server и client, применены provisioning-скрипты для создания пользователя и настройки hostname. Подтверждена корректная работа SSH-доступа и сетевых параметров. Лабораторный стенд в ОС Windows успешно подготовлен к дальнейшей работе.

# 6. Контрольные вопросы:

- Для чего предназначен Vagrant? – Это инструмент для создания и управления средами виртуальных машин в одном рабочем процессе. Он позволяет автоматизировать процесс установки на виртуальную машину как основного дистрибутива операционной системы, так и настройки необходимого в дальнейшем программного обеспечения.

- Что такое box-файл? В чём назначение Vagrantfile? - box-файл (или Vagrant Box) — сохранённый образ виртуальной машины с развёрнутой в ней операционной системой, box-файл используется как основа для клонирования виртуальных машин с теми или иными настройками. Vagrantfile — конфигурационный файл, написанный на языке Ruby, в котором указаны настройки запуска виртуальной машины.

- Приведите описание и примеры вызова основных команд Vagrant. vagrant help — вызов справки по командам Vagrant; vagrant box list — список подключённых к Vagrant box-файлов; vagrant box add — подключение box-файла к Vagrant; vagrant destroy— отключение box-файла от Vagrant и удаление его из виртуального окружения; vagrant init — создание «шаблонного» конфигурационного файла Vagrantfile для его последующего изменения; vagrant up — запуск виртуальной машины с использованием инструкций по запуску из конфигурационного файла Vagrantfile; vagrant reload — перезагрузка виртуальной машины; vagrant halt — остановка и выключение виртуальной машины; vagrant provision — настройка внутреннего окружения имеющейся виртуальной машины (например, добавление новых инструкций (скриптов) в ранее созданную виртуальную машину); vagrant ssh — подключение к виртуальной машине через ssh.

- Дайте построчные пояснения содержания файлов vagrant-rocky.pkr.hcl, ks.cfg, Vagrantfile, Makefile. Vagrantfile - Первые две строки указывают на режим работы с Vagrantfile и использование языка Ruby. Затем идёт цикл do, заменяющий конструкцию Vagrant.configure далее по тексту на config. Строка config.vm.box = “BOX_NAME” задаёт название образа (box-файла) виртуальной машины (обычно выбирается из официального репозитория). Строка config.vm.hostname = “HOST_NAME” задаёт имя виртуальной машины. Конструкция config.vm.network задаёт тип сетевого соединения и может иметь следующие назначения: – config.vm.network “private_network”, ip: “xxx.xxx.xxx.xxx” — адрес из внутренней сети; – config.vm.network “public_network”, ip: “xxx.xxx.xxx.xxx” — публичный адрес, по которому виртуальная машина будет доступна; – config.vm.network “private_network”, type: “dhcp” — адрес, назначаемый по протоколу DHCP. Строка config.vm.define “VM_NAME” задаёт название виртуальной машины, по которому можно обращаться к ней из Vagrant и VirtualBox. В конце идёт конструкция, определяющая параметры провайдера, а именно запуск виртуальной машины без графического интерфейса и с выделением 1 ГБ памяти.

# 7. Список литературы

- GNU Bash Manual. — 2019. — URL: https://www.gnu.org/software/bash/manual/ (дата обр. 13.09.2021).

- GNU Make Manual. — 2016. — URL: http://www.gnu.org/software/make/manual/ (visited on 09/13/2021).

- Powers S. Vagrant Simplified [Просто о Vagrant] / Пер.: А. Панин // Библиотека сайта ruslinux.net. — 2015. — URL: http://rus-linux.net/MyLDP/vm/vagrant-simplified.html (visited on 09/13/2021).

- Vagrant Documentation. — URL: https://www.vagrantup.com/docs (visited on 09/13/2021).

- Купер М. Искусство программирования на языке сценариев командной оболочки. — 2004. — URL: https://www.opennet.ru/docs/RUS/bash_scripting_guide/ (дата обр. 13.09.2021).